| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

3709

泰安市地方标准

DB XX/T XXXX—2022

土地整治垦造水田建设规范

Construction specification of land reclamation for paddy fields in Tai’an City

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

泰安市市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由泰安市自然资源和规划局提出。

本文件由泰安市自然资源和规划局归口。

本文件起草单位：泰安市自然资源和规划局、山东农业大学、泰安市金土地测绘整理有限公司

本文件主要起草人：宋凤玲、岳慧蕾、邢豪、孙薇、时鹰、张国平、周蕊、李新新、浩洪、牛蓓蓓、曹嘉芮、郭启超、刘鹏程、史书琳。

土地整治垦造水田建设规范

范围

本文件规定了垦造水田建设的术语和定义、选址条件、建设内容和技术要求要求等方面的内容。

本文件适用于泰安市土地整治垦造水田的建设。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 30600-2014 高标准农田建设通则

GB 5084-2021 农田灌溉水质标准

GB 15618-2018 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB 50288-2018 灌溉与排水工程设计标准

GB/T 50363-2018 节水灌溉工程技术标准

GB 50265-2010 泵站设计规范

NY/T 2148-2012 高标准农田建设标准

TD/T 1013-2013 土地整治项目验收规程

DB37/T 2323-2013 山东省《高标准农田质量标准》

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

水田（paddy field）：指有水源保证和灌排设施，可以经常蓄水，淹水耕作，用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地，包括实行水生、旱生农作物轮种的耕地。

田间防渗工程（field seepage control project）：为控制农田日渗漏量、提高水田保水能力而采取的工程技术措施。农田防渗工程效果，以灌水后田面保持田面水不落干的天数、水田渗漏强度或土壤容重进行评价。

田间防渗层（field anti-seepage layer）：为控制水田垂向渗漏而建设形成的密实土层。

水田渗漏强度（leakage intensity of paddy field）：水田土壤水分在单位时间内垂向渗漏和侧向渗漏的水量，以mm/d表示。

选址条件

泰安市域范围内适合水生作物种植的区域主要是东平县、新泰市沿河、湖的平原地区。水田建设项目应从严选择建设区域，坚持因地制宜，从自然条件和生态建设要求出发，科学合理安排垦造水田建设项目，建设区域应相对集中。水田垦造建设之前的地类认定，应以上一年度土地利用变更调查成果为依据。

优先选址区域

后备耕地资源，以及土地利用总体规划、土地整治规划确定的土地整治重点区域。

高标准基本农田建设区。

与周围已有水田集中连片，达到一定建设规模的区域。

沿河、湖水源充足的旱耕地或已有坑塘，经过工程和生物措施，能满足水稻等农作物正常生长的区域。

符合条件的采煤塌陷地。

禁止建设区域

地形坡度大于25°的区域；

灌溉水源无法保障的区域；

土壤改善后仍不适合种植水稻、莲藕等作物的区域；

水土流失易发区等生态脆弱区域；

污染严重难以恢复的区域；

易受自然灾害损毁的区域；

其他法律法规规定不得开垦的区域。

涉及湿地开垦的区域，应经过相关部门论证，并获得批准。

建设内容与技术要求

一般要求

水田工程建设内容包括土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保持、农田输配电以及其他工程。工程技术要求应符合GB/T30600 -2014、NY/T 2148-2012等的规定。

建成后的水田耕作层有机质含量和耕层厚度不得低于建成前。

垦造水田项目区田间基础设施占地率符合GB/T 30600-2014中6.1.4的规定。

建成后的水田耕地质量等级达到所在县的较高等级。

土地平整工程

包括耕作田块修筑工程和耕作层地力保持工程。

耕作田块修筑工程

田块布置

因地制宜进行田块布置，田块形状应方正，田块长边方向以南北方向为宜，与主害风夹角大于60°。田块的边界应结合现有沟、渠、路、林及其他自然界线，对规格不一的田块采取截弯取直等措施进行调整。整体调整为水平展布、形状规则、便于机械耕作的格田。

田块规格

平原地区田块长度不小于30m，宽度不小于7m，田面宽度便于小型机械作业和田间管理。连片规模（或与周边原有水田连片面积）因地制宜，以不小于10亩为宜。

田面平整

以格田为平整单元，平整后田面平整度和地表坡降应符合NY/T 2148-2012中7.1.3的规定。

田埂砌筑

因地制宜地采用砖、石、混凝土、土体、防渗膜等材料进行砌筑田埂，埂高20cm-50cm，埂顶宽20cm -50cm为宜。

池体修筑

水田池体深度根据不同作物及种植模式的要求不同按需设置。池底整平，并用机械轮子压实或用夯机夯实。池壁根据不同作物种植要求进行处理。水稻田和藕田修筑要求见附录A。

田间防渗工程

干旱时一次性灌水后，田面保持水不落干（即蓄水能力）的天数应不低于72小时。

若田块蓄水能力低于72小时，需实施防渗工程。实施田间防渗工程时，应先将耕作层剥离，再对剥离后的田面进行防渗处理，达到防渗要求后，将剥离后的表土回填。防渗层要求见附录B。防渗层要求见附录B。

耕作层地力保持工程

耕作土壤剖面一般分为耕作层、犁底层、心土层和底土层。土地平整时应避免打乱表土层与心土层，确需打乱应先将肥沃的表土层进行剥离，单独堆放，待土地平整完成后，再将表土均匀摊铺到田面上。

耕地质量要求

水田土壤以砂质壤土至粘土为宜，土壤重金属含量符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。耕作层厚度根据水生植物品种及种植层数进行调整，符合NY/T 2148-2012附录F.1中平原灌溉类型区和山地丘陵类型区的规定，有效土层厚度不小于60cm。耕作层土壤酸碱度和有机质水平应符合NY/T 2148-2012中附录G.1的规定。

未达到上述耕地质量标准的田块，应通过土壤改良措施达到要求，土壤改良措施见附录C。土壤改良工程设施在平整田地时统筹实施。

农田水利工程

灌溉水源

垦造水田项目区必须要有水源保证，根据不同地形条件、水源特点等，合理配置各种水源；水资源利用应以地表水为主，地下水为辅，严格控制开采深层水和承压水。

灌溉水源要求清洁，无污染，灌溉水质应符合现行GB 5084-2021的规定。

田间灌排渠道

灌溉渠道

根据整治规模、地形条件、交通和灌区需水量要求，合理配置各级输配水渠道，各级渠道应配套完善的渠系建筑物，做到引水有门、分水有闸、过路有桥、运行安全、管理方便，水田灌溉设计保证率不低于90%，渠系建筑物配套率达到100%，灌溉渠道应采用衬砌工程，衬砌率达到100%。

排水沟

排水沟设置应与田间其他工程（灌渠、道路、林网）相协调，要求田间排水沟系配套率达到100%；防洪能力达到20年一遇的标准，排涝能力达到10年一遇的标准；在10年一遇暴雨后，应在48小时内排至耐淹深度。

垦造水田项目区的干、支、斗、农级渠道应达到GB/T 50363-2018的要求，渠系水利用系数符合小型灌区要求（不低于0.75）。

田块内灌排设施

水田田块内两端对角要设置进排水口，进水口要高出池最高水位20 cm以上。

渠系建筑物

渠系建筑物主要包括闸门、涵洞、渡槽、倒虹吸、跌水与陡坡、泵站等。渠系建筑物应配套完整，其使用年限应与灌排系统总体工程相一致。

水闸

灌溉渠系上的水闸可分为节制闸、进水闸、分水闸和退水闸等类型。在灌溉渠道轮灌组分界处或渠道断面变化较大的地点应设节制闸；在分水渠道的进口处宜设置分水闸；在斗渠末端的位置要设退水闸；从水源引水进入渠道时，宜设置进水闸控制入渠流量。

涵洞、渡槽、倒虹吸

渠道与渠道、排水沟或道路交叉时，应根据交叉的标高关系选择涵洞、渡槽或倒虹吸等其中一种建筑物进行跨越。后建的建筑物应尽可能少的降低原有建筑物的功能。

跌水与陡坡

沟渠水流跌差不大于3 m时，宜优先采用跌水；跌差大于3 m时，宜采用陡坡或多级跌水。

泵站

在地势低无自流灌排条件时，应修建泵站。泵站的建设内容包括水泵，泵房，进、出水建筑物，变配电设备和低压输电设施等。各项标准的设定应符合《泵站设计规范》（GB50265-2010）的要求。

泵站以实际灌排涝控制面积作为基本建设单元。灌溉泵站设计流量应根据设计灌溉保证率、设计灌水率、灌溉面积、灌溉水利用系数等综合分析确定；排涝泵站设计流量应根据设计排涝模数、排涝面积、周边水位情况等综合分析确定。

田间道路工程

田间道路工程的布局应力求使居民点、生产经营中心和田块之间保持编辑的交通联系，力求线路笔直，确保农机具能到达每一个耕作田块。田间道路工程应尽量减少道路占地面积，与沟渠、林带结合布置，避免或者减少道路跨越沟渠，减少桥涵闸等交叉工程，提高土地集约化利用率。

项目区田间道路包括田间道和生产路。

田间道

田间道应根据地形地貌及生产方式，因地制宜进行布置，做到少占耕地，同时应方便农业生产与生活，有利于机械化耕作。田间道宽度符合GB/T 30600-2014中6.5.3的规定。根据需要并结合地势设置错车道，错车道宽不少5.5 m。

生产路

生产路主要用于生产人员及人畜力车辆、小微型农业机械通行，路面宽度符合NY/T 2148-2012中7.10.2的规定。生产路路面宜高出地面30 cm，宜采用素土路面，可沿沟渠或田埂灵活设置。

农田防护与生态环境保持工程

农田防护工程是为保障项目区土地利用活动安全，保持和改善生态条件，防止或减少污染、自然灾害而采取的各种措施的总称。包括农田林网工程、岸坡防护工程、沟道治理工程和坡面防护工程。

农田防护应与田、路、渠、沟等有机结合。

风害区农田防护面积应不小于90%。

结合改造区实际情况，应布置必要的农田防洪、防风、水土流失控制等农田防护措施，优化农田生态景观，配置生态廊道，维护农田生态系统安全。

根据因害设防原则，合理设置农田防护林，防护林占地率符合NY/T 2148-2012附录K.1中华北区平原灌溉类型区的规定。农田防护林走向应与田、路、渠、沟有机结合，采取以渠、路定林，渠、路、林平行；树种的选择和配置，应选择表现良好的乡土树种和适合当地条件的配置方式。

坡面防护工程布局要根据“高水、高蓄、高用”和“蓄、引、用、排”相结合原则，合理布设截水沟、捧水沟、沉沙池等坡面水系工程，系统拦蓄和排泄坡面径流，构成完整的坡面灌溉体系。

农田输配电工程

农田输配电工程指为泵站、机井以及信息化工程等提供电力保障所需的强电、弱电等各种措施，包括输电线路工程和变配电装置，其布设应与田间道路、灌溉与排水等工程相结合，符合电力系统安装与运行相关标准，保证用电质量和安全。

其他

除土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保持、农田输配电以外的工程，其技术要求参照有关规定执行。

工程质量保证年限

在不可抗力影响外，工程质量保证年限符合GB/T 30600-2014中6.1.5的规定。

管理要求

验收管理

根据TD/T 1013-2013的相关要求进行水田项目验收。

验收内容包括：建设范围、建设规模、新增耕地面积、工程任务完成情况、工程质量、耕地质量、资金使用与管理、权属调整成果等。

验收应以批准的项目规划设计和设计变更、相关技术标准规范为依据，先由施工单位自行检查评定合格并经监理单位认可，再由项目承担单位初验并提交验收申请后，由立项单位组织验收。

信息统计和管理

建立水田建设统计报表制度，定期进行信息的统计、汇总和上报。

采用信息化手段对水田建设和利用的全过程进行管理，实现集中统一、全程全面、实时动态的管理要求。

及时记载水田建设过程的有关管理、技术等文件，以及具有保存价值的各种载体资料进行立卷归档，确保材料真实、准确、完整。

建后管护与利用

建立政府主导，农村集体经济组织管理，农户、专业管护人员以及专业协会等共同参与的管护体系。按照谁受益、谁管护的原则，明确管护主体、管护责任和管护义务，办理移交手续，签订后期管护合同。管护主体应对各项工程设施进行经常性检查维护，确保长期有效稳定利用。

土地整治垦造水田建成后，原则上保证一年至少种植一季水稻（或茭白、菱角、莲藕、荸荠等水生农作物），应连续实施三年以上。因气候干旱或缺水，可实行水稻等水生农作物和旱生农作物轮种（如水稻和小麦、油菜、蚕豆等轮种）。

加强农业科技配套与应用。机械化耕、种、收综合作业水平应达到50%以上，良种覆盖率应达到95%以上，测土配方施肥覆盖率应达到90%以上，病虫害统防统治覆盖率应达到50%以上，有条件的地方应推广保护性耕作技术和节水农业技术。

加强土壤污染、地表沉陷、地灾等灾害防治新技术的应用，提高水田的防灾减灾水平。

（规范性）
稻田和藕田修筑要求

稻田和藕田修筑要求详见表A.1。

稻田和藕田修筑要求

| 项目 | 稻田 | 藕田(浅水藕) |
| --- | --- | --- |
| 田块深度 | 田埂距田面20cm-30cm | 田埂距田面30cm-50cm |
| 池底 | 犁底层平整夯实后，回填耕作层20cm-30cm |  |
| 池壁 | 自然边坡，无硬化要求；设置进排水口。 | 池壁应因地制宜利用砖、石、混凝土、土体等材料进行硬化；设置进排水口。 |
| 水位管理 | 返青期2cm-3cm；分蘖期3cm-5cm； 孕穗期5cm-7cm；出穂期3cm-5cm。 | 萌芽期5cm-10cm；立叶期水位逐渐加深至15cm-20cm；结藕期5cm-10cm。 |

（规范性）
水田防渗层要求

水田防渗层要求详见表B.1。

水田防渗层要求

| 区域类型 | 防渗层(cm) | 评价指标及范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 渗漏强度(mm/d) | 土壤容重比 |
| 平原区 | ≥12 | 5-20 | ≥1.1 |
| 丘陵区 | ≥10 | 5-20 | ≥1.1 |

1. 对于能满足水田种植防渗要求的，可以不作防渗工程。2. 水田防渗工程建设标准可采用渗漏强度或土壤容重比两种方法。土壤容重比为犁底层土壤容重与耕作层土壤容重的比值。

（规范性）
耕作层土壤改良措施

耕作层土壤改良措施详见表C.1。

耕作层土壤改良措施

| 土壤障碍类型 | 障碍描述 | 改良措施 |
| --- | --- | --- |
| 瘠薄培肥型 | 耕层浅薄，有机质含量低、养分不足，易导致作物生长不良，产量低。 | 宜采用秸秆还田、绿肥翻压还田、增施有机肥、深耕、水旱轮作等措施，措施应连续实施3年以上。 |
| 过砂过粘型 | 土壤偏砂，养分含量低，保水保肥能力弱，土壤易板结、沉实，作物根系难于生长；土壤偏粘，则土壤通气性差，作物根系发育不良。 | 宜采用增施有机肥、塘泥、客土、秸秆还田等措施，改善土壤结构，使其符合水田耕种要求。 |
| 酸化型 | 土壤pH偏酸，易产生铝毒，活化重金属。 | 施用生石灰、碱性土壤调理剂、有机肥等。 |
| 可修复污染型 | 土壤重金属含量超标，引起水生作物污染物含量超标。 | 应通过物理、生物、化学等方法进行修复，修复后土壤应符合GB15618的规定。 |