| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

3709

泰安市地方标准

DB XX/T XXXX—2022

废弃鱼塘垦造藕田建设规范

Construction specification for transformation of abandoned fishponds into lotus root fields

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

泰安市市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由泰安市自然资源和规划局提出。

本文件由泰安市自然资源和规划局归口。

本文件起草单位：泰安市自然资源和规划局、山东农业大学、泰安市金土地测绘整理有限公司

本文件主要起草人：宋凤玲、岳慧蕾、邢豪、孙薇、时鹰、张国平、周蕊、李新新、浩洪、牛蓓蓓、曹嘉芮、郭启超、刘鹏程、史书琳。

废弃鱼塘垦造藕田建设规范

范围

本文件规定了废弃鱼塘垦造藕田建设的术语和定义、建设条件、建设要求与田间工程等方面的内容。

本文件适用于泰安市垦造藕田的建设，重点为废弃鱼塘和坑塘等用地改造为藕田。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 30600-2014 高标准农田建设通则

GB 5084-2021农田灌溉水质标准

GB 50288-2018 灌溉与排水工程设计标准

GB/T 50363-2018 节水灌溉工程技术标准

GB 50265-2010 泵站设计规范

GB 15618-2018 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

NY/T 2148-2012 高标准农田建设标准

TD/T 1013-2013 土地整治项目验收规程

DB37/T 2323-2013 山东省《高标准农田质量标准》

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

鱼塘（fishpond）：指捕鱼或养鱼的地方，特指放养鱼类或用于水产养殖的受控池塘。

废弃鱼塘（abandoned fishpond）：抛弃不用的鱼塘。

藕田（lotus field）：指用于种植水生农作物莲藕的耕地，属于水田的范畴。

土地平整工程（land levelling project）：指为满足农田耕作、灌排的需要，以及一定的肥力条件而进行的田块修筑和地力保持措施。包括耕作田块修筑工程、防渗保水工程和耕作层保护工程。

田间防渗工程（field seepage control project）：为了控制藕田日渗漏量而采取的工程技术措施。农田防渗工程效果，以灌水后田面保持田面水不落干的天数进行评价。

建设条件

基础条件

符合国家、山东省和泰安市自然资源、农业、水利、生态环境等部门的有关规定。

水资源有保障，水质符合农田灌溉标准，土壤适合莲藕生长，无潜在土壤污染和地质灾害。

具备建设所必需的水利、交通、电力等骨干基础设施。

当地农村集体经济组织和农民群众积极性高。

建设区域

重点区域

沿河、湖水源充足的废弃鱼塘、坑塘，经过工程和生物措施，能满足莲藕正常生长的区域。

与周围已有水田、藕田集中连片，达到一定建设规模的区域。

土地利用总体规划、土地整治规划确定的土地整治重点区域。

禁止建设区域

地形坡度大于25°的区域；

水源无法保障的区域；

土壤改善后仍不适合种植莲藕的区域；

水土流失易发区等生态脆弱区域；

污染严重难以恢复的区域；

易受自然灾害损毁的区域；

其他法律法规规定不得开垦的区域。

建设要求

垦造藕田包括土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保持、农田输配电以及其他工程。工程技术要求应符合GB/T 30600 -2014、DB37/T 2323-2013等的规定。

建成后的藕田耕作层有机质含量和耕层厚度不得低于建成前。

垦造藕田项目区田间基础设施占地率符合GB/T 30600-2014中6.1.4的确定。

垦造藕田项目区的基础设施工程质量保证年限符合GB/T 30600-2014中6.1.5的确定。

田间工程

田间工程主要包括土地平整工程、农田水利工程、田间道路工程及农田防护林工程等内容。

土地平整工程

包括耕作田块修筑工程和耕作层地力保持工程。

耕作田块修筑工程

田块调整

田块的边界应结合现有沟、渠、路、林及其他自然界线，不能机械划分，做到既不影响机械作业，又不浪费土地，将大小或形状不符合标准要求的田块进行合并或调整。

调整后的长度和宽度应满足种植、经营、作业、节水、节能等农业科技的应用。平原地区田块长度不小于30m，宽度不小于7m，连片规模（或与周边原有水田连片面积）因地制宜，以不小于10亩为宜。

田块方向以南北方向为宜，与主害风夹角大于60°。

田面整理

藕田深度宜在1.5m-2.5m，采用挖浅垫深的方式将废弃鱼塘和坑塘调整到适宜深度。塘底平整后，田面平整度和地表坡降应符合NY/T 2148-2012中7.1.3的规定。

藕池砌筑

池底田面用机械轮子压实或用夯机夯实。

池壁应因地制宜利用砖、石、混凝土、土体等材料进行筑砌。在与池底交界处修建齿墙。边坡宜先用碎石垫层（小于10cm）后进行修整夯实,坡度以45°-65°为宜，并于池壁上修筑生产阶梯。

田块之间以田埂为界，埂高20cm-50cm，埂顶宽20cm-50cm为宜。

标准藕池修筑平面示意图见附录A。

田间防渗工程

干旱时一次性灌水后田面保持水不落干的天数应不低于72小时。

若田块蓄水能力小于72小时，需实施防渗工程。实施田间防渗工程要严格执行耕作层再利用，首先将耕作层剥离，再对剥离后的田面进行夯实，进行防渗处理，达到防渗要求后，将剥离后的表土回填。

耕作层地力保持工程

耕作土壤剖面一般分为耕作层、犁底层、心土层和底土层。土地平整时应避免打乱耕作层，确需打乱应先将肥沃的耕作层进行剥离，单独堆放，待土地平整完成后，再将表土均匀摊铺在田面上。

藕田土壤以砂质壤土至粘土为宜，重金属含量应符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）。耕作层厚度根据莲藕品种及种植层数进行调整，符合NY/T 2148-2012附录F.1中平原灌溉类型区和山地丘陵类型区的规定。耕作层土壤酸碱度和有机质水平应符合NY/T 2148-2012中附录G.1的规定。

未达到上述耕地质量标准的田块，应通过土壤改良措施达到要求，土壤改良措施见附录B。土壤改良工程在平整田地时统筹实施。

灌溉与排水工程

灌溉

垦造藕田项目区必须要有水源保证，水资源利用应以地表水为主，地下水为辅，严格控制开采深层水和承压水。做到蓄、引、提相结合，中、小、微型工程并举，大力开展节水灌溉，提高水资源利用效率。

灌溉水源要求清洁、无污染，灌溉水质应符合现行GB5084-2021的规定。

根据垦造规模、地形条件、交通和耕作要求，合理布局各级输配水渠道。各级渠道应配套完善的渠系建筑物，做到引水有门、分水有闸、过路有桥、运行安全、管理方便。藕田灌溉设计保证率应达到95%，渠系建筑物配套率达到100%，灌溉渠道应采用衬砌工程，衬砌率达到100%。

垦造藕田项目区的干、支、斗、农级渠道应达到GB/T 50363-2018的要求，渠系水利用系数符合小型灌区要求（不低于0.75）。

在地势低无自流灌溉条件时，应修建泵站。泵站、机井等工程宜采用专用直配输电线路供电。泵站建设应符合GB 50265-2010的要求。

排水

排水沟设置应与田间其他工程（灌渠、道路、林网）相协调，要求田间排水沟系配套率达到100%。

防洪能力达到20年一遇的标准；排涝能力达到10年一遇的标准；在10年一遇暴雨后，应在48小时内排至耐淹深度。

配置要求

对于连片的废弃鱼塘、坑塘的垦造，应在综合利用原有灌排渠系的基础上，按照上述原则进行灌排渠系的补充和完善。

对于零散废弃鱼塘、坑塘的垦造，应修缮或新建灌排渠系，使之与周边农田灌排系统相连。

渠道选线应工程量小、满足输水任务、经济合理。灌溉渠道宜布置在垦造区的脊线，尽量达到最大自流灌溉面积。排水沟道宜布置在排水区的洼线，尽量达到最大排水效果。灌排工程的设计参照GB 50288-2018和GB/T 50363-2018的规定。

藕池两端对角设置进排水口，进水口要高出池最高水位20cm以上。藕池水位控制原则为：前浅、中深、后浅。浅水藕适合水位10cm-20cm，最大耐水深度30cm-50cm；深水藕适合水位30cm-50cm，最大耐水深度1m-1.2m。

原有“上粮下渔”的鱼塘垦造为藕田后，即藕田-旱地兼作区，可在藕池四周边坡等距（约3m）修建旱地排水口，用于相邻旱地排水。

田间道路工程

项目区田间道路通达度符合GB/T 30600-2014中6.5.4有关平原区的规定。

田间道

田间道应与沟渠、林带结合配置，做到少占耕地，避免或者减少道路跨越沟渠，减少桥涵闸等交叉工程，提高土地集约化利用。

田间道的布局应方便生产与生活，确保农机能到达每一个耕作田块。

田间道的路面宽以3m-6m为宜，根据需要设置错车道，错车道宽不少于5.5m。

生产路

生产路符合NY/T 2148-2012中7.10.2的规定。

农田防护与生态环境保持工程

农田防护与生态环境保持工程指为保障土地利用活动安全、保持和改善生态条件、防止或减少污染和自然灾害等所采取的各种措施。

结合实际情况，布置必要的农田防洪、防风、水土流失控制等农田防护措施，优化农田生态景观，配置生态廊道，维护农田生态系统安全。

与田、路、渠、沟等有机结合，进行岸坡防护工程，稳定藕田周边岸坡和土堤的安全，防止水土流失。

合理设置农田防护林，防护林占地率符合NY/T 2148-2012附录K.1 华北区平原灌溉类型区的规定。林带应与田、路、渠、沟有机结合，沿田块或田间道路布设，树种的选择和配置，应选择防护效果好、有一定经济效益和景观效应的乡土树种和适合当地条件的配置方式。

农田输配电工程

农田输配电工程指为泵站、机井以及信息化工程等提供电力保障所需的强电、弱电等各种措施，包括输电线路工程和变配电装置。其设置应与排灌、道路工程相结合，符合电力系统安装与运行相关标准，保证用电质量和安全。

其他

除土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、农田输配电工程以外的工程，其技术要求参照有关规定执行。

管理要求

验收管理

根据TD/T 1013-2013的相关要求进行垦造藕田项目验收。

验收内容包括：建设范围、建设规模、新增耕地面积、工程任务完成情况、工程质量、耕地质量、资金使用与管理、权属调整成果等。

验收应以批准的项目规划设计和设计变更、相关技术标准规范为依据，先由施工单位自行检查评定合格并经监理单位认可，再由项目承担单位初验并提交验收申请后，由立项单位组织验收。

信息统计和管理

建立藕田建设统计报表制度，定期进行信息的统计、汇总和上报。

采用信息化手段对藕田建设和利用的全过程进行管理，实现集中统一、全程全面、实时动态的管理要求。

及时记载藕田建设过程的有关管理、技术等文件，以及具有保存价值的各种载体资料进行立卷归档，确保材料真实、准确、完整。

建后管护与利用

实行“市负总责、县为主体”的建设监管机制。建立政府主导，农村集体经济组织管理，农户、专业管护人员以及专业协会等共同参与的管护体系。按照谁受益、谁管护的原则，明确管护主体、管护责任和管护义务，办理移交手续，签订后期管护合同。管护主体应对各项工程设施进行经常性检查维护，确保长期有效稳定利用。

垦造藕田项目通过县级验收后，县自然资源与规划部门将验收项目清单、图件及相关资料移交县农业、林业部门。项目所在乡镇人民政府（街道办事处）按照后续种植、地力培育、产业结构调整等相关规定，负责做好垦造藕田后续种植和地力培育指导工作，防止抛荒。

（规范性）
标准藕池修筑平面示意图

标准藕池修筑平面示意图详见图A.1。

标准藕池修筑平面示意图

（规范性）
耕作层土壤改良措施

耕作层土壤改良措施详见表B.1。

耕作层土壤改良措施

| 土壤障碍类型 | 障碍描述 | 改良措施 |
| --- | --- | --- |
| 瘠薄培肥型 | 耕层浅薄，有机质含量低、养分不足，易导致作物生长不良，产量低。 | 宜采用秸秆还田、绿肥翻压还田、增施有机肥、深耕、水旱轮作等措施，措施应连续实施3年以上。 |
| 过砂过粘型 | 土壤偏砂，养分含量低，保水保肥能力弱，土壤易板结、沉实，作物根系难于生长；土壤偏粘，则土壤通气性差，作物根系发育不良。 | 宜采用增施有机肥、塘泥、客土、秸秆还田等措施，改善土壤结构，使其符合耕种要求。 |
| 酸化型 | 土壤pH偏酸，易产生铝毒，活化重金属。 | 施用生石灰、碱性土壤调理剂、有机肥等。 |
| 可修复污染型 | 土壤重金属含量超标，引起水生作物污染物含量超标。 | 应通过物理、生物、化学等方法进行修复，修复后土壤环境质量应符合GB15618的规定。 |